# CORDES

ENTRETIEN ET CONTROLE RECOMMANDE :

• Lavage à l’eau claire sans utiliser de savon (brosser avec une brosse synthétique)

• Stockage à l’abri de la lumière, des UV, de l’humidité et de la poussière

• Séchage dépliée et à l’ombre

• Contrôle visuel de l’état de la gaine

La durée de vie
La durée de vie dépend de la fréquence et du mode d'utilisation. La corde peut subir des dommages irréparables dès sa première utilisation (chute conséquente proche de facteur 2). Le temps de stockage et d'utilisation cumulé ne doit pas excéder 10 ans (à l'usage une corde grossit et peut perdre jusqu'à 10% de sa longueur).

Durée moyenne d’utilisation :
- utilisation quotidienne et intensive : 1 an
- utilisation hebdomadaire et intensive : 2 ans
- utilisation quotidienne en saison et d’intensité moyenne : 3 ans
- utilisation hebdomadaire en saison et d’intensité moyenne : 5 ans
- quelques utilisations dans l’année d’intensité moyenne : 7 ans
- utilisation très occasionnelle de faible intensité : 10 ans

ACHAT / RETRAIT 	...CORDES										UTILISATIONS  CONTROLES REMARQUES:

Stockage : Une corde par sac rangée en vrac, chaque extrémité attachée à chaque anse

| N° | DESIGNATION | DATE ACHAT | DATE 1ère utilisation | ### UTILISATIONS | couleur | DATE vérification | REMARQUES CONTROLES | ### CONTROLEUR ou RESPONSABLE |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# BAUDRIERS

ENTRETIEN ET CONTROLE RECOMMANDE :

• Vérifier l’état des coutures et des sangles

• Vérifier l’état du pontet

• Vérifier l’état du système de fermeture

• Respecter le mode d’emploi fourni par le fabriquant

- Séchage à l’abri de la lumière (hors UV) dans un endroit et éloigné de source de chaleur.

- Transport dans un sac et stockage à l’abri de la lumière, gel, humidité. Stockage dans un endroit ventilé et frais.

SECURITE : avant tout usage vérifier

- Le passage des sangles dans les boucles avec retour minimum obligatoire de 5 cm.

- La bonne mise en place du produit.

- Le bon encordement.

- Effectuer un essai de suspension à faible hauteur pour s’assurer de l’ajustement du produit : bien ajuster en serrant la ceinture au dessus des hanches et vérifier les sangles de cuisses au niveau de l’entrejambe, laisser le jeu d’une épaisseur de mains.

- Vérifier le serrage des boucles avant et pendant l’utilisation.

Durée de vie : c’est une durée d’utilisation potentielle. Un harnais peut être détruit à sa première utilisation. 
C’est le contrôle qui détermine si le produit doit être mis au rebut plus vite. Entre les utilisations, un stockage approprié est essentiel (à l’abri de l’humidité et d’une source de chaleur). 
La durée de vie (stockage avant utilisation + durée d’utilisation) est limitée à 15 ans.

ACHAT / RETRAIT 											UTILISATIONS  CONTROLES REMARQUES:

BAUDRIERS  /……. BAUDRIERS

| N° | DESIGNATION | DATE ACHAT | DATE 1ère utilisation | VERIFICATION Date | REMARQUES CONTROLES | ### UTILISATIONS | #### CONTROLE PAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BAUDRIERS  / …… OUISTITIS

| N° | DESIGNATION | DATE ACHAT | DATE 1ère utilisation | VERIFICATION Date Identité | REMARQUES CONTROLES | ### UTILISATIONS | #### CONTROLE PAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

BAUDRIERS MUR USEP/ 7 AEROTEAM III BEAL

| N° | DESIGNATION | DATE ACHAT | DATE 1ère utilisation | VERIFICATION Date Identité | REMARQUES CONTROLES | ### UTILISATIONS | #### CONTROLE PAR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

MOUSQUETONS

ENTRETIEN ET CONTROLE RECOMMANDE :

• Vérifier le bon fonctionnement du doigt (fermeture correcte, retour rapide, pas de blocage en position ouverte …)

• Vérifier le système de blocage et verrouillage des doigts

• Vérifier l’axe du doigt

• Vérifier que le métal ne présente pas d’usure excessive liée entre autre au passage de la corde ou au frottement contre les points d’assurage…

- Nettoyage à l’eau claire, stocker à l’abri de la lumière dans un endroit sec et frais, éviter tout contact avec des produits chimiques.

Durée de vie : en fonction de l’usure (le ressort peut subir environ 50 000 manipulations)

ACHAT / RETRAIT 											UTILISATIONS  CONTROLES REMARQUES:

…….MOUSQUETONS HMS

| N° | DESIGNATION | DATE ACHAT | DATE 1ère utilisation | ### UTILISATIONS | DATE DE retrait | DATE vérification | REMARQUES CONTROLES | ### CONTROLEUR ou RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# FREINS ET SYSTEMES METALLIQUES

ENTRETIEN ET CONTROLE RECOMMANDE :

Les freins et systèmes mécaniques:

- Contrôle visuel avant et pendant l’activité, Surveiller le bon état général (signe d’usure, défaut)

• Vérifier le bon fonctionnement des pièces mobiles (axes, jeu anormal, pas de blocage, …)

• Vérifier l’usure du métal lié aux frottements des cordes

•. Laver à l’eau claire et essuyer

- Durée de vie illimitée dans des conditions normales d’utilisation.

- Contrôle annuel

……….YOYOS

| N° | DESIGNATION | DATE ACHAT | DATE 1ère utilisation | ### UTILISATIONS | DATE DE retrait | DATE vérification | REMARQUES CONTROLES | ### CONTROLEUR ou RESPONSABLE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | YOYO | 05/06/09 | 10/06/09 | MUR USEP | SELON USURE | SEPT 2014 | TRES BON ETAT | PASCALE BERTHAUD CPC EPS |

# DIVERS :